СОСТАВ

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

# ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

# Основная часть проекта планировки территории

- Положение о характеристиках планируемого развития территории

- Чертежи планировки территории:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировки территории | 1:1000 | ПП-1 |
| 2 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:2000 | ПП-2 |

# Материалы по обоснованию проекта планировки территории

- Пояснительная записка

- Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта планировочной структуры территории с.Ванновского | 1:10000 | ПП-3 |
| 2 | Схема существующего использования территории и объектов капитального строительства | 1:2000 | ПП-4 |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:1000 | ПП-5 |
| 4 | Схема границ территорий объектов культурного наследия | 1:10000 | ПП-6 |
| 5 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта | 1:2000 | ПП-7 |
| 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:2000 | ПП-8 |

# ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

# Основная часть проекта межевания территории

- Пояснительная записка

- Чертежи межевания территории:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировочной структуры территории | 1:2000 | ПМ-1 |
| 2 | Чертеж границ образуемых земельных участков | 1:1000 | ПМ-2 |

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

- Чертежи по обоснованию проекта межевания территории:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж границ существующих земельных участков и местоположения существующих объектов капитального строительства | 1:2000 | ПМ-3 |
| 2 | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий | 1:2000 | ПМ-4 |

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

положение о характеристиках планируемого развития территории	6

положения об очередности планируемого   развития    территории	10

Введение

Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) северной части села Ванновское, ограниченной пер.Школьным и ул.Молодежной  разработана по заказу администрации муниципального образования Тбилисский район (муниципальный контракт № 022/03-18 от 11 июля 2018 года) в соответствии с техническим заданием на проектирование, на основании Постановления администрации муниципального образования Тбилисский район № 11 от 15.01.2018 года "О подготовке проекта планировки и межевания территории северной части с.Ванновского, ограниченной пер.школьным и ул.Молодежной".

Проект планировки разработан на топографической съемке масштаба 1:2000, выполненной в 2018 году и предоставленной заказчиком.

Графические материалы выполнены в установленной системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, МСК-23.

Подготовка проекта планировки территории произведена для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Документация по планировке территории выполнена в соответствии со ст.41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Расчетный срок документации по планировке территории (срок реализации) 5-10 лет.

положение о характеристиках планируемого развития территории

Участок проектирования расположен в северо-восточной части села Ванновского Тбилисского района Краснодарского края. Граница проекта проходит по переулку Школьному с западной стороны, по улице Молодежной - с восточной стороны, на севере граничит с земельным участком с кадастровым номером 23:29:0501000:5 и полевой дорогой, на юге граница проектирования проходит по северным границам земельных участков, расположенных по улице Гагарина и северной границе территории школы (кадастровый участок 23:29:0502005:300).

Ширина участка проектирования с запада на восток от переулка Школьного до улицы Молодежной - 850 метров, глубина с юга на север - около 350 метров. Площадь участка в границах проектирования составляет 27,9 га.

Согласно положениям Генерального плана Ванновского сельского поселения, утвержденного Решением Совета Ванновского сельского поселения Тбилисского района от 28.10.2010 г. №93, в редакции изменений, утвержденных Решениями Совета муниципального образования Тбилисский район № 151 от 30.09.2016 г., № 349 от 26.01.2018 г., участок проектирования относится к зоне проектируемой усадебной жилой застройки.

Согласно заданию на проектирование данным проектом в границах планируемого участка предусмотрено размещение благоустроенного жилого микрорайона с объектами рекреации и повседневного обслуживания населения, а также объектами придорожного сервиса и торговли вдоль переулка Школьного.

Основой улично-дорожной сети проектируемого участка является ось улицы Карла Маркса, проходящая в широтном направлении от переулка Школьного до улицы Молодежной. Это основная жилая улица шириной в красных линиях 34 метра, включающая коридор двух существующих линий электропередачи 10 кВ.

В качестве планировочной структуры принята прямоугольная сетка улиц. Существующие лесополосы в западной и центральной частях участка сохраняются и поддерживают планировочную структуру.

Проектом установлены следующие параметры проектируемых жилых улиц в красных линиях:

- улица Карла Маркса (проектируемая часть) - 34 метра, ширина проезжей части - 6 метров, ширина тротуара - 2 метра;

- проектируемая улица №1 - 24 метра, ширина проезжей части - 6 метров, ширина тротуара - 2 метра;

- проектируемый переулок №1 - 17,5 метров, ширина проезжей части - 6 метров, ширина тротуара - 2 и 1,5 метра;

- проектируемый переулок №2 - 35 метров (с учетом зеленой зоны), ширина проезжей части - 6 метров, ширина тротуара - 2 метра;

- проектируемые хозяйственные проезды №1, 2 - 8 метров, ширина проезжей части - 4 метра.

Ширина проезжей части жилых улиц предусмотрена для расчетной скорости движения 40 км/ч (ширина одной полосы движения 3 м).

Тротуары предусмотрены по периметру кварталов шириной 2 и 1,5 м.

Общая длина проектируемых жилых улиц в границах участка проектирования составляет 1688 метров, проектируемых проездов для обслуживания объектов - 700 метров, хозяйственных проездов - 1510 метров. Площадь покрытия проезжих частей проектируемых улиц составляет - 10130 кв.м, проездов - 2800 кв.м. Площадь проезжих частей хозяйственных проездов Площадь покрытия тротуаров, в том числе подъезды к приусадебным участкам составляет 16000 кв.м (1,6 га)

Площадь улиц и проездов в красных линиях в границах территории проектирования составляет - 9,06 га.

В соответствии с расчетом в границах участка проектирования предусмотрено размещение парковок общим количеством 107 машино-мест в границах территорий общего пользования и 58  машино-мест в границах земельных участков проектируемых объектов обслуживания..

В границах проекта планировки территории выделены и устанавливаются следующие функциональные зоны:

- жилая зона - зона индивидуальной усадебной жилой застройки, зона личных подсобных хозяйств;

- общественно-деловая зона - зона объектов общественно-делового назначения, зона объектов спорта, зона обслуживания при транспортных коридорах;

- зона рекреационного назначения - зона озеленения общего пользования, зона объектов рекреации;

- зона улично-дорожной сети в целях размещения элементов жилых улиц и объектов инженерной инфраструктуры.

Данным проектом планировки в границах проектирования предусмотрено размещение 42 участков для индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв.м и 42 участков для личных подсобных хозяйств площадью от 1028 до 2480 кв.м. Площадь проектируемой жилой зоны 11,8 га.

Застройку жилых кварталов планируется осуществлять индивидуальными жилыми домами.

Расчетная численность постоянного населения в границах проектирования составляет 252 человека (расчетный коэффициент семейности - 3). Плотность населения в границах проектирования 9 чел/га, в границах жилых зон - 21 чел/га.

Вдоль переулка Школьного проектом предусмотрена зона обслуживания: севернее от ул.Карла Маркса - комплекса объектов придорожного обслуживания общей площадью 11138 кв.м с возможностью размещения автомастерских, автомобильных моек, магазинов, мотелей, объектов общественного питания, южнее ул.Карла Маркса - рынка сельскохозяйственной продукции площадью 4462 кв.м.

В центре участка проектирования отведены территории для размещения двух магазинов повседневного обслуживания (продовольственных и непродовольственных товаров), многофункциональной спортивной площадки и детской игровой площадки.

В восточной части участка южнее проектируемого участка улицы Карла Маркса с выходом на улицу Молодежную предусмотрено размещение рекреационной зоны с детским игровым комплексом и площадками для отдыха взрослого населения.

На северо-востоке вдоль улицы Молодежной отведена спортивная зона: в северной части на площади 9668 кв.м проектом предусмотрено размещение стадиона, в южной - на площади 4597 кв.м спортивного комплекса.

Все многолетние зеленые насаждения на участке проектирования сохраняются. Планируется очистить лесополосы от мусора и сухостоя, проложить пешеходные дорожки. Между проектируемой зоной обслуживания при транспортном коридоре вдоль переулка Молодежный и проектируемой жилой зоной предусматривается санитарный разрыв, полосу шириной 30-50 метров планируется вовлечь в зеленый каркас населенного пункта, озеленив и благоустроив.

Площадь зон рекреационного назначения в границах проекта составит 2,18 га, в том числе озеленение общего пользования - 1,8 га.

Для обеспечения населения проектируемого участка (из расчета 180 мест на 1000 человек) необходимо 45 мест в общеобразовательных учреждениях и 45 мест в детских дошкольных учреждениях. В границах проектирования не предусматривается размещение объектов образования, так как в соответствии с Генеральным планом Ванновского сельского поселения вместимость существующих объектов обеспечивает потребность проектируемого населения.

Объекты медицинского обслуживания - в границах проектирования не предусматриваются, обслуживание населения существующими объектами на территории села (в 800 метрах к югу от участка расположены участковая больница и амбулатория).

Линии отступа от красной линии в целях размещения объектов капитального строительства установлены в границах земельных участков - 5 метров для жилых зон и объектов общественно-делового назначения.

Проектом предусматривается инженерное обеспечение проектируемых кварталов системами централизованного водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.

Обеспечение водой населения предусматривается  от существующей водопроводной сети села. Согласно предварительному расчету расход воды на расчетный срок составляет 63 м3/сут.

Канализация проектируемой жилой застройки предусматривается путем устройства индивидуальных водонепроницаемых септиков заводского производства.

Электроснабжение микрорайона предусматривается путем прокладки воздушных линий электропередачи 0,4 кВ по территориям общего пользования и установки двух трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. В соответствии с укрупненными показателями (950 кВт-ч/год на 1 чел) электропотребление проектируемого микрорайона составит 239,4 тыс.кВч/год, максимум электрической нагрузки (4100 ч/год) 1033 тыс.ч /год.

Газоснабжение территории предусматривается путем прокладки подземных сетей газопровода низкого давления по проектируемым жилым улицам и их закольцовки, установки газорегулятоного пункта с точкой врезки с в существующий межпоселковый газопровод высокого давления по ул.Молодежной.

Согласно предварительным расчетам (250 м3/год на чел.) газопотребление проектируемого микрорайона составит 63 тыс.м3/год.

Теплоснабжение проектируемых зданий планируется от автономных источников (АГВ).  Строительство котельных и тепловых сетей для теплоснабжения проектируемых жилых домов не предусмотрено.

положения об очередности планируемого развития территории

Проектом планировки территории предусмотрено размещение жилого микрорайона усадебной застройки с объектами обслуживания населения.

Планируемое развитие территории должно быть направлено на создание благоприятных условий для жизни населения. Опережающими мероприятиями по освоению территории в объемах, запланированных данным проектом, должны быть:

- проведение землеустроительных работ и выделение земельных участков на местности,

- разработка проектной документации и строительство улично-дорожной сети;

- разработка проектной документации, строительство и ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры;

- разработка проектной документации и строительство объектов социального и спортивного назначения;

- благоустройство территорий общего пользования, в том числе рекреационных зон.

Чертежи планировки территории